# Kâşif Çelebi Batarya İzleme ve Uyarı Sistemi Teknik Raporu

Arduino Mega ve NVIDIA Jetson ROS 2 Entegrasyonu

Tarih  12 Eylül 2026

Batarya  4S 3300 mAh 40C LiPo

Ölçüm  INA219 32 V 2 A

Yazılım  Arduino ve ROS 2 Humble

# Raporun kapsamı

Bu rapor, robotun ana LiPo bataryasını ölçen INA219 sensörünü, Arduino üzerindeki LED ve buzzer uyarılarını, doluluk ve kalan süre hesabını ve Jetson üzerinde yayımlanan ROS 2 topic'lerini açıklar. Sistem pil uyarılarını Arduino üzerinde yürüttüğü için Jetson veya ROS bağlantısı kesilse bile görsel ve sesli uyarılar çalışmaya devam eder.

Uygulama 4S 3300 mAh LiPo için yapılandırılmıştır. INA219 tüm robotun akımını ölçer; yüzde hesabı gerilim tablosunu, akım integrasyonunu ve EEPROM'da saklanan kapasite bilgisini birleştirir. LED'ler yüzde aralığını, buzzer ise kalan süre beş dakikaya indiğinde kritik durumu bildirir.

# 1 Sistem mimarisi

Arduino Mega, INA219 ölçümlerini 10 Hz hızında alır ve motor kontrolünden bağımsız olarak pil durumunu günceller. Arduino her 100 ms'de bir USB seri hatta JSON gönderir. Jetson'daki seri köprü bu veriyi standart ROS 2 mesajlarına ve odometri dönüşümüne çevirir.

4S LiPo  ->  INA219  ->  Robot güç dağıtımı

|

+-- I2C -- Arduino Mega -- D22 buzzer

|------- D23 kırmızı LED

|------- D24 sarı LED

|------- D25 yeşil LED

+-- USB JSON -- Jetson -- ROS 2

# 2 Fiziksel bağlantılar

## 2 1 INA219 güç ve I2C bağlantıları

INA219, robotun bütün tüketimini görebilmesi için ana pozitif güç hattına seri bağlanır. Pilin negatif ucu, Arduino, sensör, regülatörler ve diğer yüklerle ortak GND kullanır.

Pil artı  ->  INA219 VIN+

INA219 VIN-  ->  Robot güç dağıtımı ve regülatör girişleri

Pil eksi  ->  Robot GND  ->  Arduino GND  ->  INA219 GND

| INA219 pini | Bağlantı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5 V | INA219 modülünün lojik beslemesi |
| GND | Ortak GND | Pil eksi ve bütün denetleyicilerle ortak |
| SDA | Mega pin 20 | I2C veri hattı |
| SCL | Mega pin 21 | I2C saat hattı |
| VIN+ | LiPo pozitif | Ölçüm şöntünün pil tarafı |
| VIN- | Robot pozitif giriş | Ölçüm şöntünün yük tarafı |

## 2 2 LED ve buzzer bağlantıları

| Bileşen | Mega pini | Bağlantı ve çalışma biçimi |
| --- | --- | --- |
| Buzzer sinyali | D22 | SIG pini D22; VCC 5 V; GND ortak. HIGH kapalı, LOW açık |
| Kırmızı LED | D23 | D23 → 220–330 Ω → anot; katot → GND |
| Sarı LED | D24 | D24 → 220–330 Ω → anot; katot → GND |
| Yeşil LED | D25 | D25 → 220–330 Ω → anot; katot → GND |

Güç güvenliği  4S LiPo'nun 12 ile 16,8 V arasındaki çıkışı Arduino'nun 5 V pinine veya Jetson'a doğrudan bağlanmamalıdır. Her cihaz uygun gerilim ve akım kapasitesine sahip bir regülatör üzerinden beslenmelidir.

# 3 Batarya yapılandırması

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Hücre düzeni | 4S |
| Nominal kapasite | 3,3 Ah 3300 mAh |
| Tam dolu hücre gerilimi | 4,20 V |
| Alt hücre gerilimi | 3,00 V |
| Tam dolu paket gerilimi | 16,80 V |
| Alt paket gerilimi | 12,00 V |
| Robot üzerinde ölçülen en yüksek akım | Yaklaşık 1,5 A |
| INA219 ölçüm kalibrasyonu | 32 V 2 A |

# 4 Pil yüzdesi hesabı

Yüzde hesabı yalnız paket gerilimini doğrusal ölçeklemez. LiPo gerilimi yük altında düştüğü ve gerilim ile doluluk arasındaki ilişki doğrusal olmadığı için yazılım birkaç ölçüm yöntemini birleştirir.

1.  Açılışta paket gerilimi dört hücreye bölünür ve LiPo açık devre gerilim tablosundan başlangıç yüzdesi bulunur.

2.  Çalışma sırasında INA219 akımı ardışık iki örneğin ortalamasıyla zaman içinde toplanır. Böylece tüketilen amper saat hesaplanır.

3.  Gerilim ve akıma EMA filtresi uygulanır. Motorun kısa akım sıçramaları yüzdeyi aniden değiştirmez.

4.  Akım 0,08 A veya altında 30 saniye kalırsa pil dinlenmiş kabul edilir ve kapasite sayacı gerilim tahminine doğru yavaşça düzeltilir.

5.  Kalan kapasite EEPROM'da 16 döner kayıt yuvasına kaydedilir. Kayıtlar CRC ile doğrulanır ve yeniden başlatmada geri yüklenir.

EEPROM en erken iki dakikada bir ve SoC en az yüzde 1 değiştiğinde yazılır. Döner kayıt yapısı yazma yükünü tek bir EEPROM adresinde toplamaz. Farklı dolulukta yeni bir pil takılırsa açılış gerilimiyle büyük ölçüde uyuşmayan eski kayıt reddedilir.

# 5 LED ve sesli uyarı davranışı

| Doluluk veya durum | Gösterge |
| --- | --- |
| Yüzde 80 ile 100 | Yeşil LED her 3 saniyede bir 300 ms yanar |
| Yüzde 50 ile 79 | Sarı LED sürekli yanar |
| Yüzde 0 ile 49 | Kırmızı LED sürekli yanar |
| INA219 bulunamadı | Kırmızı LED 500 ms aralıkla yanıp söner; buzzer kapalıdır |

LED geçişlerinde yüzde 2 histerezis kullanılır. Bu ayar, ölçüm yüzde 50 veya 80 çevresinde küçük değişimler yaptığında iki rengin hızlı biçimde yer değiştirmesini önler.

# 6 Kalan süre ve buzzer alarmı

Arduino son 60 saniyeyi temsil eden filtrelenmiş ortalama deşarj akımını kullanır. Kalan kapasite bu akıma bölünür ve sonuç dakikaya çevrilir. İlk 10 saniyede yeterli ölçüm geçmişi olmadığı için süre değeri null gönderilir. Ortalama akım 0,05 A altında olduğunda süre tahmini geçersiz kabul edilir.

Alarm aşağıdaki koşullardan biri gerçekleştiğinde açılır

•  Tahmini kalan süre 5 dakika veya altında 10 saniye kalır.
•  Paket gerilimi 12,00 V veya altında 2 saniye kalır.
•  Hesaplanan doluluk yüzde 3 veya altına iner.

Buzzer alarm başlar başlamaz 3 saniyelik ritmik bildirim verir. Bildirimin başlangıcı 20 saniyede bir tekrarlanır ve aradaki 17 saniye sessizdir. Kalan süre 6 dakikanın, SoC yüzde 5'in ve paket gerilimi 12,40 V'un üzerine çıktığında alarm bırakılır. Alarm yokken D22 HIGH tutulur.

# 7 Arduino ve Jetson veri akışı

Arduino ROS 2 topic'i doğrudan yayımlamaz. Her 100 ms'de USB seri portuna tek satırlık JSON gönderir. Deşarj sırasında current ve power alanları ROS BatteryState işaret kuralına uygun olarak negatiftir. Yüzde alanı 0,0 ile 1,0 arasındadır.

{"battery_ok":true,"voltage":16.638,"current":-0.504,

"power":-8.389,"charge":3.1420,"capacity":3.30,

"percentage":0.9521,"cell_voltage_avg":4.159,

"average_discharge_current":0.488,

"remaining_minutes":386.4,"battery_confidence":0.466,

"low_battery":false}

| JSON alanı | Birim | Anlam |
| --- | --- | --- |
| battery_ok | Mantıksal | INA219 ölçümünün geçerli olup olmadığı |
| voltage | V | Filtrelenmiş paket gerilimi |
| current | A | Deşarj sırasında negatif akım |
| power | W | Deşarj sırasında negatif güç |
| charge | Ah | Tahmini kalan kapasite |
| capacity | Ah | Tasarım kapasitesi 3,3 Ah |
| percentage | 0 ile 1 | Tahmini doluluk |
| cell_voltage_avg | V | Toplam gerilimin dört hücreye bölünmüş ortalaması |
| average_discharge_current | A | Süre hesabında kullanılan pozitif ortalama |
| remaining_minutes | dakika | Tahmini çalışma süresi; geçersizse null |
| battery_confidence | 0 ile 1 | Tahmin güven göstergesi |
| low_battery | Mantıksal | Arduino düşük pil alarmı |

# 8 Yayımlanan ROS 2 topicleri

Jetson'daki serial_sensor_bridge.py düğümü Arduino JSON verisini aşağıdaki ROS 2 arayüzlerine dönüştürür. LED ve buzzer için ayrı topic yoktur; bu çıkışları Arduino yerel olarak yönetir.

| Topic veya TF | Mesaj tipi | İçerik |
| --- | --- | --- |
| /imu/data_raw | sensor_msgs/msg/Imu | MPU6050 ivme ve açısal hız verisi |
| /wheel/encoders | std_msgs/msg/Int64MultiArray | Sol ve sağ encoder tick sayıları |
| /odom | nav_msgs/msg/Odometry | Diferansiyel sürüş odometrisi |
| /tf | TF2 | odom çerçevesinden base_link çerçevesine dönüşüm |
| /battery | sensor_msgs/msg/BatteryState | Gerilim, akım, kapasite, yüzde ve durum |
| /battery/power | std_msgs/msg/Float32 | Anlık güç |
| /battery/remaining_minutes | std_msgs/msg/Float32 | Tahmini kalan çalışma süresi |
| /battery/low | std_msgs/msg/Bool | Arduino düşük pil alarmı |

INA219 yalnız toplam paket gerilimini ölçtüğü için BatteryState içindeki gerçek tek hücre gerilimleri bilinmez. cell_voltage alanları bu nedenle NaN bırakılır. design_capacity değeri Arduino'nun gönderdiği 3,3 Ah bilgisinden alınır.

ros2 topic echo /battery

ros2 topic echo /battery/power

ros2 topic echo /battery/remaining_minutes

ros2 topic echo /battery/low

ros2 topic hz /battery

# 9 Yazılım dosyaları

| Dosya | Görev |
| --- | --- |
| src/main.cpp | Motor, IMU, INA219, SoC, LED, buzzer ve seri JSON işlevleri |
| jetson_ros2_bridge/serial_sensor_bridge.py | Seri JSON verisini ROS 2 mesajlarına dönüştürür |
| platformio.ini | Arduino Mega hedefini ve Adafruit INA219 bağımlılığını tanımlar |
| README.md | Proje kurulumu, bağlantılar ve çalıştırma komutları |
| BATARYA_IZLEME_RAPORU.md | Bu raporun Markdown kaynak sürümü |

# 10 Doğrulama sonucu

Firmware PlatformIO ile Arduino Mega 2560 hedefi için derlenmiş ve /dev/ttyUSB0 üzerindeki karta yüklenmiştir. Flash doğrulaması tamamlanmış, INA219 ve MPU6050 algılanmış ve yeni batarya alanları seri telemetride görülmüştür.

| Ölçüm | Doğrulama değeri |
| --- | --- |
| Paket gerilimi | 16,638 V |
| Sistem akımı | Yaklaşık 0,504 A deşarj |
| Hesaplanan SoC | Yüzde 95,21 |
| Tahmini kalan süre | 386,4 dakika |
| Düşük pil alarmı | Kapalı |

# 11 Sınırlamalar ve güvenlik

•  INA219 yalnız toplam paket gerilimini ölçer. Tek hücre koruması için uygun 4S BMS veya balans soketinden hücre ölçümü gerekir.
•  Mevcut 2 A ölçüm aralığı gözlenen 1,5 A için yeterlidir. Stall veya arıza akımı 2 A'ı aşarsa sensör doygunlaşabilir ve şönt zorlanabilir.
•  Gerçek yüzde doğruluğu pilin yaşı, sıcaklığı, kullanılabilir kapasitesi ve INA219 kalibrasyonuna bağlıdır.
•  12,00 V paket gerilimi hücre başına ortalama 3,00 V anlamına gelir. Hücreler dengesizse bir hücre bu değerin altına inebilir.
•  Gerilim ve akım kalibrasyon katsayıları referans multimetre ve ampermetre ile kontrol edilmelidir.

# 12 Devreye alma kontrolü

•  INA219 VIN+ pil tarafında, VIN- yük tarafında olmalıdır.
•  Arduino, INA219, buzzer, LED'ler ve regülatörler ortak GND kullanmalıdır.
•  Her LED üzerinde 220–330 ohm seri direnç bulunmalıdır.
•  Alarm yokken D22 HIGH olmalı ve buzzer sessiz kalmalıdır.
•  Jetson üzerinde /battery ve /battery/low topic'leri izlenmelidir.
•  Tam şarj ve kontrollü deşarj ölçümleriyle INA219 katsayıları doğrulanmalıdır.